# Impressora 3D da Fatec Ipiranga

Oscar

23/04/2025

Versão: 0.3

# Sumário

Sumário	2

Introdução	3

A impressora	4

Curso e Suporte	5

Impressão Básica	7

1.	Adquirir o modelo 3D	8

2.	Fatiar	8

3.	Cartão de memória	9

4.	Carregar o filamento	10

5.	Fixador	11

6.	Iniciar a impressão	12

7.	Finalizar a impressão	12

Pontos importantes	13

Problemas	14

Softwares	15

Versões	16

# Introdução

O presente documento visa apresentar os resultados do uso da impressora 3D GTMax3D Pro Core A2v2, patrimônio da Fatec Ipiranga. Não se trata de um estudo acadêmico, mas apenas de anotações para facilitar o uso futuro de outros alunos e professores.

Demais detalhes e arquivos utilizados encontram-se no github público: https://github.com/tseiiti/impressora-3d-fatec-ipiranga

# A impressora

A impressora de GTMax 3D Pro Core A2v2 com tecnologia de Fabricação por Filamento Fundido (FFF), de única extrusora com bico de 0.4 mm e área de impressão de 220 x 220 x 240 mm (XYZ).

# Curso e Suporte

A fabricante GTMax fornece um suporte bastante eficiente através do whatsapp número (019) 98215-3860 e email suporte3d@gtmax.com.br.

Eles fornecem também um curso gratuito para o uso da impressora.

Link de acesso ao curso: https://sun.eduzz.com/1068336

# Impressão Básica

Antes de apresentar a impressão básica é preciso alertar que muitas vezes é necessário ajustes nas configurações de acordo com o objeto a ser impresso. Mas para objetos com poucos detalhes e baixo, é possível que o procedimento a seguir gere bons resultados.

## Adquirir o modelo 3D

O primeiro passo é adquirir o modelo 3D do objeto a ser impresso. Geralmente utiliza-se um arquivo com extensão STL. É possível criá-lo com ferramentas como o Blender e Free CAD. Mas o site Tinkercad permite a criação sem a necessidade de instalar softwares.

Porém, a opção mais fácil é procurar modelos prontos em sites como Thingverse.

## Fatiar

Além do modelo do objeto a ser impresso, que é o arquivo STL, a impressora 3D necessita de diversos parâmetros, como velocidade, temperatura, número de camadas, entre outros. Para definir esses parâmetros utiliza-se softwares específicos para transformar o arquivo STL em um arquivo que contenha o modelo e esses parâmetros, os arquivos com extensão GCODE.

Existem diversas opções gratuitas como o PrusaSlicer ou o Ultimaker Cura (vide capítulo Ultimaker Cura para mais detalhes). Simplificando, o uso do software é: importar o arquivo STL; clicar em fatiar; e salvar o arquivo GCODE.

Apesar de parecer simples, é aqui que se deve decidir em alterar ou não as parametrizações.

## Cartão de memória

Apesar da impressora ter conexão wifi e até ter um servidor web para visualizar controlar algumas funções, não foi possível enviar o arquivo GCODE diretamente para a impressão, sendo necessário gravar no cartão de memória.

## Carregar o filamento

O filamento é o material que irá compor o objeto impresso e existem diversos tipos (ABS, PLA, PETG, TRITAN), com algumas características que diferem cada uma delas. Atualmente, na Fatec Ipiranga temos somente o tipo ABS que é um pouco mais resistente e barato e comparação com alguns outros tipos.

Primeiramente é preciso selecionar no painel a opção "Trocar Filamento" >> "Carregar Filamento" >> Pré-aquecer ABS", para pré-aquecer o bico de impressão. Após o sinal deve-se encaixar o filamento na parte de trás da impressora.

Para mais detalhes veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gmcRenzVyQY

## Fixador

Um dos possíveis problemas que podem ocorrer na impressão é o descolamento da peça, que caso aconteça a impressão é totalmente perdida. Para evitar isso, espalhar somente uma gota do fixador no local de impressão. Caso a peça ocupe a mesa inteira, 4 a 5 gotas é o suficiente.

## Iniciar a impressão

A impressão inicia-se escolhendo o arquivo GCODE do cartão pelo painel.

- A impressora irá pré-aquecer a mesa, que demora bastante;

- Depois irá pré-aquecer o bico;

- Irá fazer a medição do nivelamento da mesa;

- Posiciona os eixos para o ponto zero;

- Irá aquecer o bico e a mesa novamente;

- Por fim, irá iniciar a impressão.

## Finalizar a impressão

Ao finalizar, a impressora irá automaticamente posicionar os eixos no ponto final, desligar o aquecimento dos bicos e emitir um sinal de término. Mas é necessário aguardar o esfriamento da mesa para retirar a peça.

# Pontos importantes

Existem inúmeros questões, regras ou dicas importantes e que devem ser respeitadas para uma boa impressão. Nesse documento será comentado somente algumas pontos que fogem da configuração padrão disponibilizado em aula ou que durante os teste de impressão foi identificado que merecem alguma atenção especial para essa impressora da Fatec Ipiranga.

Nivelamento e Altura de camada

## Temperatura

A impressora não aguentou 250°C e começou a apitar. Com 245°C na primeira camada a impressão sai com bolhas como se estivesse fervido.

Fluxo

Velocidade

## Suporte

Suportes prejudicam a qualidade das partes que ficam em contato, podem ser difíceis de retirar, gastam material e aumentam o tempo de impressão. Devem ser utilizados somente se a parte a ser impressa for suspensa e sofrer contração. A impressora consegue imprimir partes suspensas dependendo do formato.

Basicamente é só decidir se irá ou não utilizar o suporte, mas percebam que troquei o ângulo para caracterizar seções pendentes de 50% para 60% (existem pessoas que usam 65%).

## Brim

Skirt são trechos de impressão para descartar possíveis restos de filamentos anteriores, mas o Brim além de permitir esse descarte aumenta a aderência na mesa reduzindo o warping. Isto é, o skirt até o momento foi desnecessário. Mesmo o Brim é importante avaliar a necessidade, que geralmente é quando a peça é alta e tem uma area pequena de contato com a mesa.

O tamanho do brim pode variar de acordo com a altura da peça, isto é peças mais altas exigem brim maiores.

# Problemas

Em complemento aos pontos importantes foi identificado problemas sem uma solução definitiva, ou que ocorrem com certa frequencia, que podem ser contornado ou que devem ser levado em consideração no momento da impressão

Mesa torta e empenada

Travamento do sensor de nivelamento

Suporte de filamento torto

Filamento velho ou baixa qualidade

# Softwares

Ultimaker Cura

g-code inicial

g-code final

# Versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14/04/2025 | Oscar | Documento Inicial |
| 0.2 | 17/04/2025 | Oscar | Impressão Básica |
| 0.3 | 23/04/2025 | Oscar | Pontos Importantes |